GRILE RETELE

1.Se da spatiul de adrese 10.0.0.0 … 10.31.255.255. Care afirmatii sunt adevarate?

-> 10.31.255 este adresa IP de bcast cu clasa maximala cu 2^21 adrese

-> toate adresele din acest spatiu sunt private/false

-> 10.0.0.0/11 contine toate ip-urile din spatial de adrese descries mai sus

2.Care dintre afirmatiile urmatoare sunt adevarate despre retelele cu topologies tea si despre retelele cu topologie liniara(bus)?

-> O retea cu topologie stea poate fi unita cu o retea cu topologie bus prin intermediul unui router

->Retelele cu topologie bus sunt mai putin fiabile decat cele cu topologies tea, mediul de transmisie fiind partajat de catre toate echipamentele conectate la o astfel de retea

-> In retelele cu topoloie stea nu pot aparea coliziuni

->O retea cu topologies tea poate fi unita cu o retea cu topologie bus prin intermediul unui bridge

3.Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate despre algoritmii de dirijare dinamica

-> Un router poate rula fie algoritmi de dirijare bazati pe vectori distanta,fie algoritmi de dirijare bazati pe starea legaturilor, nu poate rula protocoale de dirijare bazate pe ambele clase de algoritmi in acelasi timp.

-> Algoritmii de dirijare bazati pe vectori distanta sunt mai putin intensi computational comparative cu cei bazati pe starea legaturilor.

4.Care dintre urmatoarele informatii sunt adevarate despre atributul TTL care insoteste inregistrarile DNS?

->Un TTL mare reduce numarul de interogari la care sunt supuse serverele DNS

->UN TTL mare face modificarea unei inregistrari mai dificile deoarece vechea valoare a inregistrarii va mai fi cache-uita o periaoda de timp

5.Care dintre urmatoarele netmask-uri pot fi folosite astfel incat adresa IP 192.168.0.0 sa fie adresa IP care se poate distribui unui calculator.

->17

->19

6.Ce se intampla cu un pachet care are ca si destinatie o adresa IP care nu se regaseste prin rutele din tabela de dirijare a unui router?

->Pachetul este trimis mai departe la adresa IP setata ca si gateway of last resort pe acel router

7.Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate in cazul protocolului UDP?

->Nivelul transport al expeditorului nu stie cate pachete au ajuns la destinatar

->Protocolul UDP este mai rapid decat TCP

8.Care dintre afirmatii nu sunt adevarate?

-> adresa de broadcast nu se poate determina pe baza adresei ip si a netmask-ului

->netmaskul se poate determina pe baza adresei ip si a adresei de retea

9.Se da spatiul de adrese 10.0.0.0 … 10.27.25.255. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?

->netmask-ul maximal astfel incat 10.27.25.255 sa fie adresa de broadcast este /23

->adresa de retea minima pentru care 10.26.255.25 este adresa de broadcast este 10.26.0.0

10.Ce se intelege prin adresa MAC de broadcast?

->FF:FF:FF:FF:FF:FF

11.Ce se intelege prin ‘hop’ in cadrul unei rute?

->numararea router-elor prin care trece pachetul pentru a ajunge la destinatie

12.Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate despre un hub si un switch?

->switch-ul este echipament Smart, iar hub-ul nu

13.Ce lungime are o adresa IPv6?

-> 128 biti

14.Pentru a gasi vecinul la care trebuie trimis un pachet, un router:

->se uita la adresa IP destinatie a pachetului si alege vecinul in functie de aceasta

15.Din ce clasa face parte 191.10.19.23/21?

->191.10.16.0/21

16.Adresele IP 141.11.13.14 si 141.10.120.170 pot face impreuna parte dintr-o clasa de adrese cu netmask-ul 12?

->Da, deoarece cele doua adrese IP au primii 12 biti comuni.

17.Care dintre urmatoarele protocoale se bazeaza pe protocolul TCP?

->SSH

->HTTP

->SMTP

->FTP

18.Cate subclase cu netmask /23 exista in clasa de dimensiune minima ce contine adresa IP 190.166.180.190 si adresa de broadcast 190.167.255.255?

->256

19. Care dintre urmatoarele afirmatii NU sunt adevarate?

-> Adresa de retea se poate calcula pe baza adresei de broadcast si a adresei IP

->Netmask-ul se poate calcula pe baza adresei IP si a adresei de retea

20.In cate subclase cu netmask 255.255.192.0 se poate imparti reteaua de dimensiune minima care contine adresele IP 192.64.200.1 si 192.65.100.73?

->8

21. Un switch S1 poate detecta in “spatele” aceluiasi port al sau doua adrese MAC diferite?

->Da, in situatia in care switch-ul S1 pe portul respectiv este legat de alt switch S2, switch-ul S1 putand detecta adrese MAC provenite de la alte dispositive conectate la S2

22.Care dintre urmatoarele adrese IP nu poate fi setata pe calculator ca Default Gateway:

-> 223.255.255.255

->127.0.0.1

23.Doua procese server diferite ce ruleaza pe acelasi calculator pot ocupa acelasi port?

->Da, daca niciunul nu asculta pe 0.0.0.0 ci pe alte adrese IP specificate punctual pe care le are calculatorul respective

->Da, daca unul e server TCP si unul UDP

24.Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate despre adresa IP setata ca si Default Gateway pe calculatoarele din cadrul aceleasi retele?

->Doua calculatoare din aceeasi retea pot avea setate ca si Default Gateway doua adrese IP diferite

->Adresa IP setata ca si Default Gateway trebuie sa fie o adresa IP apartinand clasei de adrese care se foloseste pentru adresarea calculatoarelor din LAN-ul respective

->Calculatoarele din doua retele locale diferite pot avea setat ca si Default Gateway acelasi router specificat insa prin adrese IP diferite.

25.Pentru a determina ruta pe care trebuie trimis un pachet, un router:

->se uita la adresa IP a pachetului

26.In cate subclase cu netmask 255.255.192.0 se poate imparti reteaua de dimensiune maxima care contine ambele adrese IP:192.64.200.1 si 192.65.100.73?

->8

27.Prin protocolul ARP :

-> se determina adresa MAC pe baza adresei IP

28.Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate despre serverele DHCP?

->Serverul DHCP poate fi localizat oriunde la nivelul unei retele locale, nu neaparat pe router

->Un server DHCP poate specifica calculatoarelor si alte setari pe langa adresa IP cum ar fi Netmask, DNS, Default Gateway

29.Care dintre urmatoarele reprezinta dezavantaje in folosirea adreselor IP false(private)

-> pentru a fi accesibile din Internet/ a accesa Internetul trebuie folosite mecanisme suplimentare de genul SNAT/DNAT/NAT

30.Car dintre urmatoarele afirmatii despre IP false(private) sunt adevarate?

->Ofera un  grad de protective mai ridicata fata de atacurile din Internet comparative cu adresele IP reale

->Pot coexista in cadrul aceleiasi retele locale cu cele reale

31.Care este netmask-ul retelei de dimensiune maxima cu adresa de retea 42.222.0.0?

->/15

->/255.254.0.0

32.Care dintre urmatoarele adrese IP nu este o adresa broadcast intr-o clasa de adrese de dimensiune 2048?

->10.30.32.255

->20.48.20.48

33.Care dintre urmatoarele adrese IP nu poate fi setata pe calculator ca Default Gateway.

->127.0.0.1

->223.255.255.255

34.Care este clasa de dimensiune minima care contine toate adresele IP urmatoare: 80.81.78.79 ,80.81.80.81,80.81.77.77?

->80.81.64.0/19

->80.81.64.0/255.255.224.0

35.Cate subclase cu netmask 255.224.0.0 exista in clasa de dimensiune maxima cu adresa de retea 78.96.0.0?

->Una

36.Mecanismul SNAT se poate folosi pentru:

->Translatarea adreselor IP false in adrese IP reale

->Translatarea adreselor IP reale in adrese IP false

->Translatarea adreselor IP false in adrese private

37.Care este netmask-ul si adresa de broadcast a retelei de dimensiune maxima cu adresa de retea 223.48.0.0?

->255.240.0.0, 233.63.255.255

38.Ce se intelege prin ruta default?

->spre destinatia 0.0.0.0/0 se ajunge prin vecinul default gateway

39.Care dintre urmatoarele afirmatii despre un router sunt adevarate?

->Orice router interconecteaza minim doua retele

?->Orice router ruleaza un protocol de dirijare

->Orice router are minim doua placi de retea fizica

->Orice router are minim doua adrese IP

40.Care dintre urmatoarele reprezinta proprietati ale unei clase de adrese ?

->Dimensiunea clasei trebuie sa fie putere a lui 2

->Clasa trebuie sa inceapa la multiplu de dimensiunea clasei

41.Care dintre urmatoarele adrese este impreuna cu netmask-ul specificat adresa de retea?

->10.20.30.40/29

42.O clasa de adrese sufficient de mare se poate descompune in:

->2,3,4,5,6,7,8,.. sublcase

43.Pentru a afla adresa IP a unui client TCP la nivelul unui server TCP trebuie sa :

->sa ne uitam in structura completata de apelul de system

44.Protocolul TCP se ocupa de:

->asigurarea transmiterii sigure a pachetelor

->notificarea sursei  pachetelor  daca anumite pachete s-au pierdut pe traseu

->ordonarea pachetelor la nivelul destinatarului daca acestea ajung in ordine gresita

45.Care dintre urmatoarele adrese reprezinta o adresa MAC valida:

->01:23:45:67:89:ab

->00-00-45-67-89-ab

->00:65:2d:4f:3c:9b

46.Care dintre urmatoarele nu reprezinta netmask-uri valide in Internet:

->255.0.240.0

->255.224.240.0

47.Cate clase de adrese IP cu netmask 255.240.0.0 se pot forma din spatiul adreselor IP false(private)?

->17

48.La ce nivel din stiva TCP/IP se regaseste protocolul UDP?

->Transport

49.Care dintre urmatoarele afirmatii despre un server DHCP sunt adevarate?

->Este destinat sa raspunda doar calculatoarelor din reteaua/retelele locale la care serverul este conectat

->Trebuie sa aiba setata adresa IP din clasa/sublcasa din care da adrese IP

50.Cate subclase cu /23 exista in clasa de dimensiune minima ce contine adresa IP 190.166.180.190 si are adresa de broadcast 190.167.255.255

->255

51.Care dintre urmatoarele informatii sunt adevarate despre un DNS server?

->un server DNS poate avea adresa IP falsa sau private

->Un server DNS interogat iterative poate cache-ui si el raspunsul pe care il da clientului

->un server DNS asteapta cereri pe portul 53 UDP

52.Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate despre retelele cu topologie stea si despre retelele cu topologie liniara(bus)?

->O retea cu topologie stea poate fi unita cu o retea cu topologie bus prin intermediul unui router

->Retelele topologice bus sunt mai putin fiabile decat cele cu topologie stea,mediul de transmisie fiind partajat de catre toate echipamentele conectate la o astfel de retea

->O retea cu topologie stea poate fi unita cu o retea topologie bus prin intermediul unui bridge.

53.Care dintre afirmatiile urmatoare despre o adresa MAC sunt adevarate?

->se reprezinta in baza 16

->este codificata de obicei din fabrica pe placa de retea/placa de baza

54.Aranjati in ordine descrescatoare urmatorii termeni in functie de nivelul stivei TCP/IP la care sunt localizati:

->SSH,DNS,BROWSER,SMTP,PROCES,UDP,ROUTER,ARP,MODEM

55.Precizati o masca de retea pentru ca adresele IP 144.244.134.13, 147.244.134.14 si 148.231.72.45 sa fie in aceeasi retea iar aceasta sa aiba dimensiune minima

->/5

->248.0.0.0

56.Mecanismul Nat poate translate:

->O adresa IP reala intr-o adresa IP reala

->O adresa IP reala intr-o adresa IP falsa

->O adresa IP falsa intr-o adresa IP falsa

57.Care dintre urmatoarele afirmatii de mai jos sunt adevarate despre un port?

->Identifica impreuna cu alte elemente un proces care ruleaza pe un system de operare care trebuie sa primeasca un pachet

->Este un numar intre 0 si 65535

58.Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate despre adresele IP reale:

->expun din punct de vedere al securitatii calculatorul sau echipamentul pe care sunt setate

59.Care dintre urmatoarele protocoale NU sunt orientate conexiune?

->UDP

->ICMP

->IP

60.Care dintre urmatoarele informatii sunt adevarate despre atributul TTL care insoteste inregistrarile DNS?

->Un TTL mare reduce numarul de interogari la care sunt supuse serverele DNS

->Un TTL mare face modificarea unei inregistrari mai dificile deoarece vechea valoare a inregistrarii va fi mai cache-uita o perioada de timp

61.Pentru a afla adresa IP asociata unui nume de calculator, atat pe sistemele windows cat si linux, se pot folosi comenzile:

->nslookup

->ping

In continuare de la inglis

62.Cati biti de zero are netmaskul 255.255.255.248>

->3

63.Protocolul ARP ajuta cu :

->Determinarea adresei MAC cand este stiut IP-ul

64.In care dintre range-urile urmatoare putem gasi adresa IP 192.168.168.188/255.255.255.192?

->192.168.168.129-190

65.In protocolul TCP, bytes care nu sunt cititi din stream:

->Raman valabili pentru urmatoarea citire

66.Care este valoarea adresei de retea si a netmaskului in ruta default?

->0.0.0.0 0.0.0.0

67.Care dintre urmatoarele adrese pot fi valide pentru un host?

->193.231.21.0

->18.19.20.255

68.Nu toate adresele IP din clasa 192.168.0.0/8 sunt private

->True

69.Se calculeaza suma de control din antetul IP:

->pe fiecare ruter

->pe hosturile sursa si destinatie

70.Care perechi de mai jos sunt o combinatie valida de IP/netmask?

->209.220.186.8/255.255.255.248

-> 209.220.186.8/255.255.255.252

71.Care adrese ip nu pot fi folosite ca adrese de broadcast?

->192.168.0.255

->10.0.1.254

72.Care dintre urmatoarele adresse pot fi adrese de retea cu un netmask valid?

->192.231.20.0

->192.231.20.4

73.Care dintre elementele de mai jos nu sunt continute in tabela de routare?

->adresa sursei

74.Ceva cu rationament duplicat

->niciun raspuns nu e correct

75.Care este ultimul ip valid din reteaua 10.215.81.114/255.240.0.0?

->10.233.255.254

76.Cate netmask-uri pot fi folosite pe adresa 192.0.2.64?

->5

77.accept() trebuie pe orice server UDP

->Fals

78.De ce am folosi agregarea unor retele mai mici intr-una mai mare?

->Pentru a reduce numarul de intrari in tabela de routare(ISP)

79.Ceva cu congestia windows-ului?

->Congestia creste exponential

80.Care dintre netmask-urile de mai jos sunt bune, ca 62.244.89.16 sa fie o adresa valida?

->/29

->255.255.255.252

->255.255.255.248

81.Care de mai jos e o adresa ip privata?

->192.168.24.43

82.connect() trebuie in fiecare server TCP

->Fals

83.Ce se intampla daca cumva gateway-ul intr-o tabela de rutare este 0.0.0.0?

->Router-ul pune pachetul pe interfata asociata cu ruta

84.Care element din IP ajuta la verificarea ordinei fragmentelor?

->offset

85.O conexiune TCP este terminate prin:

->4-Way

86.Care de mai jos nu e o caracteristica a protocolului IP?

->Este o conexiune orientate protocol

87.Protocolul ARP poate fi folosit pentru a mapa adrese de retea la adrese fizice

88.Ce inseamna Broadcast?

->Cand un pachet transmis e primit si procesat de catre toate host-urile din retea

89.TTL(Time to Live)

->Este exprimat in numarul de routere prin care pachetul este acceptat sa treaca

90.Pachete ICMP

->Sunt incapsulate in diagram IP-ului

91.Toate adresele din clasa 10.0.0.0/16 sunt private

->True